AS-AT-A8P62【6机位+2路电脑】招标文件技术参数模板

| 序号 | 产品名称 |  | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 高清音视频采编播主机 （核心设备） | AS-AT-A8P62 | - 主机集支持4K编码、4K合成HDMI输出、RTSP/H.323/SIP等多种协议，最大可实现四方互动、可选配内置5GWIFI无线视频传输、可选配内置数字音频处理器等功能为一体。 - 主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、无缝切换等功能必须集成在一台主机内。 - ★主机须采用嵌入式DSP纯硬件架构；Linux操作系统；能够7*24小时工作； - 主机采用铝质机箱，设备高度不高于1U； - 视频输入接口：≥10路物理接口。分别为高清摄像机3G/HD-SDI输入≥6路、≥2路HDMI输入接口、≥2路VGA、支持YPBPR/CVBS/S-VIDEO信号复用输入； - 视频输出接口：≥3路高清输出，分别为≥2路HDMI输出，其中1路支持4K输出；≥1路VGA 10080P输出； - 音频接口：≥8路麦克风接入，自带幻象电源；≥3路立体声线路接入；≥4路线路输出其中1路3.5mm本地耳机监听接口。 - ★控制接口：≥8路RS232/RS485/RS422控制接口，≥2路IO/IR接口、≥4路USB接口，其中≥1路支持USB3.0。 - 网络接口：≥1路RJ45 LAN接口；可选配内置5G WIFI无线视频模块，2根WIFI天线接口。 - ★编码：≥1路4K编码、或≥7路1080p30fps音视频编码；独立4路音频采集编码。 - 解码：≥4路1080p30fps音视频解码； - 编码格式：视频支持H.265/H.264SVC/HP/MP/BP可选；音频编码格式AAC/G.711。媒体文件格式MP4。视频编码码流：56Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48HZ可调，音频编码码率8-320kbps可调。 - ★画面合成：≥1路4K画面合成，提供2/4/6/8/自定义等多种模式选择，合成分辨率需要4K/1080P设置。 - ★可选配音频处理器模块：支持混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC； - ★远程互动：支持RTSP/H.323/SIP等多协议混合远程应用模式，支持不少于四方互动模式； - ★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议 - 存储：标配1个2TB硬盘,最大可支持2路SATA接口硬盘，支持单盘3T硬盘，可实现≥7路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。 - 其他：重量：≤ 4kg、功率：≤ 39W、尺寸：长：440mm、宽290mm、高45mm、温度：使用温度: -10℃ ~ +70°C; 温升：<20°C | 台 | 1 |
|  | 精品教育录播系统 （内嵌主机） | AS-EPS V1.0 | - ★嵌入式录播管理软件须安装于主机内，须基于B/S及本机HDMI/VGA视频输出GUI双管理操作界面架构，B/S兼容IE等浏览器。 - 系统集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，字幕、LOGO校徽、直播监视、导播，点播，系统设置等功能 - ★视频预览显示：不少于7路高清视频的实时预览显示，可以SDI/HDMI/远程互动混合同时输入； - 录制方式支持人工导播切换控制或与自动跟踪系统无缝组合，实现全自动录制； - 实时显示录制信息，要求必须包括录制时长、视频分辨率、主机IP等信息；并要求能够显示硬盘容量； - 实现至少7路通道的实时预监功能；云台控制界面：具有6个预置位数字键，上下左右、拉近拉远调节界面； - 录制模式支持电影模式、电影加资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 - 导播方式支持手动、全自动模式模式可以任意切换； - ★手动导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台PTZ控制，老师视频和学生视频均支持多个预置位设置。 - 资源模式界面、电影模式界面统一；在菜单里勾选需要录制资源的通道，一键开启电影+资源模式录像就能同时录制PGM和资源录像。 - ★软件自带不少于四点MCU，支持四方互动教学；支持SIP/H323/RTSP/RTMP等互动呼叫协议，支持呼叫端通信录管理，或实现一键多终端呼叫或挂断。 - ★支持一键互联网二维码万人直播，在无需布署其它软件及平台的基础上，录播主机可实现互联网万人直播功能； - 软件自带点播功能，最大支持5个人同时点播主机录像。 - 支持课程信息、字幕、片头、片尾信息等功能，支持手动发布字幕，以增强课件感染力。 - 支持多种切换特效，擦除、淡进淡出等主流切换特效。 - 支持远程FTP上传/下载录像，可录制结束、定时等多种上传模式。 - ★支持开机录制、定时录制、手动录制、校级平台系统课程表等多种录制模式。 - 支持TS组播推流，在局域网内支持更多用户观看直播。 - ★具备著作权、软件产品登记证书及评测报告； | 套 |  |