AS-AT-A8P62精品教育录播主机彩页

1、 概述 
AS-AT-A8P62系列主机定位于教育录播，主机以ALL-IN-ONE的设计理念，软件可视化操作界面平台，旨在为用户提供行业一体化的解决方案，集AVCRTM六合一：将音频处理器A、视频无缝混矩V、可编程中控C、录播编解码R、视频会议终端T、多方互动MCU综合于一体。实现4K画质、 H.323/SIP/RTSP四方互动、可选配内置音频处理器、可选内置5G WIFI无线图传、7路资源同步录制为标准的DSP纯嵌入式录播主机。通过自动导播或人工导播实现对接入的各路视频信号进行电影模式、资源模式压缩录制。实现一体化的嵌入式实时导播、录制功能。 
[image: image1.jpg]A SELECT

SENSER IR

+-G +-G +-G +-G +-G +-G +-G6 +-6 LRGLRG LRG +-G6 +-G LRG SGSSGSG T+T-RIR-RTG T+T-R{R-RT G T+T-R+R-RT G T+T-R+R-RT G T+T-R+R-RT G T+T-R+R-RT G T+T-R+R-RT G T+T-R+R-R T G LAN2 5G-WIFI 5G-WIFI
MICI  MIG2  MIC3  MIG4  MIG5S  MIC6  MIG7  MIC8 LINE INT LINE IN2 LINE IN3  LINEOUTT LINEOUT2 LINEOUT3  IR1IR2 10-1 10-0 COM1 COM2 COM3 COM4 COMS5 COM6 CoM7 COM8 -
I I '

— ‘ — , ] 1 \

‘?f' = :‘ . “ . . ( “

| eooee @ | @ 0 1 \ ® | @ |

\\L..../r‘ .....';‘ a \\; J
1 2 1

%G SDI INPU'I‘} o 6 YC/YPbPr/CVBS/VGA-IN1 YC/YPbPr/CVBS/VGA-IN2 INPUT 2 ! OUTPUT2 VGA OUTPUT LAN1 UsB1/2 usB3/4 DC12V 5A



                                   AS-AT-A8P62效果图
可视化操作界面

[image: image2.jpg]L 3

EHRA:
BME

SR
R

Name
1080P/250
03:00:00

00 : 00 : 00

HEEIRERRBERSR

o~ .
o

SEER RHEE RKEQN 2490

w eﬁ.m o me m





2、 产品特点 
· AVCRTM六剑合一：将传统音频处理器A、视频混矩V、可编程中控C、录播编解码R、视频会议终端T、多方互动MCU综合于一体。
· 可视化操作：提供可视化操作界面、开放式软件SDK接口方便二次集成开发。
· 超高清晰度：支持4K输入、输出、合成、编码。
· 音频处理器：内置6*6数字音频处理器，支持自适应声反馈消除AFC，回声消除AEC，自动降抑制ANS，变声音效处理，任意矩阵混音编组等。
· 可编程中控：开放的可编程中控，支持RS232/485/IR/IO等多种接口。

· 超清录播：内置4K超清录播，电影与资源模式多路同时录制。

· 互动终端：支持RTSP/H.323/SIP等多协议混合远程应用模式。
· 内置MCU：支持4方MCU互动；轻松组会互动，无缝对接主流第三方MCU与终端。
· 图像合成：支持2路合成画面，提供2/4/6/8等多种模式选择，分辨率4K/2K/1080P可设置。
· 流媒体协议：支持RTSP/ RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS/HTTP协议
· 视频源格式：支持HDMI、DVI、VGA、SDI、YPBPR/CVBS/S-VIDEO信号输入，支持EDID管理，支持HDCP协议。
· 系统架构：嵌入式硬件，系统稳定可靠，无缝切换无黑屏、闪屏，无延时。
· 前面板支持全彩LCD视频监视，以及菜单按键操作。
· 支持LAN远程查看音视频直播，设备控制，维护及系统状态查询； 
· 支持WEB或客户端方式访问和操作。
3、 硬件参数
1. 主机专为教育录播应用而设计的专业设备,集支持4K合成编码、4KHDMI输入、4K合成HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议四方互动、可选内置5G WIFI无线图像、可选配内置数字音频处理器等功能为一体。
2. 主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、无缝切换等功能必须集成在一台主机内。
3. 主机采用嵌入式DSP纯硬件架构；Linux操作系统；能够7*24小时工作；
4. 主机采用铝质机箱，设备高度1U；
5. 视频输入接口：10路物理接口。分别为高清摄像机3G/HD-SDI输入6路、2路HDMI输入接口、2路VGA、支持YPBPR/CVBS/S-VIDEO信号输入；
6. 视频输出接口：3路高清输出端子可输出2路不同画面，端子分别为2路HDMI输出，最高支持4K输出； 1路VGA 1080P输出；
7. 音频接口：8路麦克风接入自带幻象电源；3路立体声线路接入；3路线路输出、1路3.5mm本地耳机监听接口。
8. 控制接口：8路RS232/RS485串口、2路IO、1路红外IR接收2路发送、4路USB接口，其中1路支持USB3.0。
9. 网络接口：2路RJ45 LAN接口。
10. 编码：1路4K编码；或7路1080p30fps音视频编码；独立4路音频采集。
11. 解码：3路1080p30fps音视频解码；
12. 编码格式：视频支持H.265/H.264SVC/HP/MP/BP可选；音频音频编码格式AAC/G.711。媒体文件格式MP4。视频编码码流：56Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48HZ可调，音频编码码率8-320Kbps可调。
13. 画面合成：1路画面合成，提供2/4/6/8/自定义等多种模式选择，合成分辨率4K或1080P设置。
14. 可选配音频处理器模块：支持混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC；
15. 远程互动：支持RTSP/H.323/SIP等多协议混合远程应用模式，RTSP/SIP支持四方互动模式；
16. 流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议
17. 存储：标配2T硬盘，最大可支持2路SATA接口硬盘，支持单盘3T硬盘，可实现7路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。

18. 重量：≤ 4kg
19. 功率：≤  39W
20. 尺寸：长：440mm、宽290mm、高45mm
21. 温度：使用温度: -10℃ ~ +70°C; 温升：<20°C
4、 软件参数
1. 嵌入式录播管理软件须安装于主机内，须基于B/S及本机HDMI/VGA视频输出GUI双管理操作界面架构，B/S兼容IE等浏览器。
2. 系统集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，字幕、LOGO校徽、直播监视、导播，点播，系统设置等功能
3. 视频预览显示：不少于7路高清视频的实时预览显示，可以SDI/HDMI/远程互动混合同时输入；
4. 录制方式支持人工导播切换控制或与自动跟踪系统无缝组合，实现全自动录制；
5. 实时显示录制信息，要求必须包括录制时长、视频分辨率、主机IP等信息；并要求能够显示硬盘容量；
6. 实现至少7路通道的实时预监功能；云台控制界面：具有6个预置位数字键，上下左右、拉近拉远调节界面；
7. 录制模式支持电影模式、电影加资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。
8. 导播方式支持手动、全自动模式模式可以任意切换；
9. 手动导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台PTZ控制，老师视频和学生视频均支持多个预置位设置。
10. 资源模式界面、电影模式界面统一；在菜单里勾选需要录制资源的通道，一键开启电影+资源模式录像就能同时录制PGM和资源录像。
11. 软件自带不少于四点MCU，支持四方互动教学；支持SIP/H323/RTSP/RTMP等互动呼叫协议，支持呼叫端通信录管理，或实现一键多终端呼叫或挂断。
12. 支持公司自主研发互动教学平台或第三方视频会议多点控制单元MCU实现大规范互动教学应用。
13. 支持一键互联网二维码万人直播，在无需布署其它软件及平台的基础上，录播主机可实现互联网万人直播功能；
14. 软件自带点播功能，最大支持5个人同时点播主机录像。
15. 支持课程信息、字幕、片头、片尾信息等功能，支持手动发布字幕，以增强课件感染力。
16. 支持多种切换特效，擦除、淡进淡出等主流切换特效。
17. 支持远程FTP上传/下载录像，可录制结束、定时等多种上传模式。
18. 支持开机录制、定时录制、手动录制、校级平台系统课程表等多种录制模式。
19. 支持TS组播推流，在局域网内支持更多用户观看直播。
20. 要求录制文件音视频同步，满足第三方编辑软件的正常应用。
5、 技术参数
硬件：

	模块
	模块子项
	功能
	UT1

	音频
	音频处理器
	自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC,支持语音激励自动导控应用。
	√

	
	模拟音频
	8路MIC自供电输入,3路线路输入，4路输出
	√

	视频
	矩阵规模
	矩阵规模
	8*2

	
	视频输入输出
	输入：6路SDI+2路VGA+2路HDMI共10路
输出：2路HDMI+1路VGA共3路高清输出
	√

	
	画面合成
	标配2路独立合成，支持2/4/6/8等10余种模式，分辨率1080P/2K/4K 
	√

	控制
	RS485/RS232
	全双工可编程、透传
	8

	
	可编程I/O
	全双工可编程、透传
	2

	
	红外控制IR
	1路红个学习入口，2路可编程输出
	2

	
	GUI/Web可编程
	中控界面的可编程
	√

	编解码
录播
	编解码路数
	系统自带8编4解
	8*4

	
	视频编解码
	H.265/H.264（SVC/HP/MP/BP）
	√

	
	音频编解码
	G.711、OUPS、AAC-LC
	√

	
	存储
	默认2T,支持MP4格式
	√

	
	编码分辨率
	QCIF/CIF/D1/720P/1080P/1920*1200/2K/4K
	√

	
	流媒体协议
	RTSP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS/HTTP
	√

	视频会
议终端
	云视频会议
	云端MCU，客户不需独立部署
	√

	
	与第三方终端
	与宝利通、思科、亿联、华为兼容互通
	√

	
	互动协议
	SIP/H.323
	√

	
	内置MCU
	内置4点1080P30 MCU功能
	√


软件：
	序号
	技术指标
	内容

	1
	视频编解码标准
	H.265/H.264SVC/HP/MP/BP

	3
	视频编码分辨率
	QCIF、CIF、4CIF（D1）、480P、576P、720P、1080P、1920x1200，1280x800，1440x900，1366x768，1280x1024，1024x768，800x600、3840*2160【4K】

	5
	解码分辨率
	QCIF、CIF、4CIF（D1）、480P、576P、720P、1080P、1920x1200，1280x800，1440x900，1366x768，1280x1024，1024x768，800x600

	6
	压缩帧率
	5～30帧/秒

	8
	视频码率
	50kbps～16Mbps

	9
	码流类型
	纯音频码流/纯视频码流/音视频混合流

	10
	音频编码标准
	G.711 /AAC

	11
	音频解码标准
	G.711/ AAC

	13
	网络协议
	TCP/IP

	14
	传输协议
	TCP、UDP

	15
	流媒体通信协议
	RTSP/RTMP/ONVIF/SIP/H.323

	17
	系统管理协议
	SNMP

	20
	操作系统
	 嵌入式Linux


6、 系统应用
[image: image3.png]X 3

HwE REEs
HHEHA

‘©:.0:0:0.0.0

IR FAEER

a4 L8 48 .

LS Sk

WL
A PR, b 9 B R

s =g -

S it

AR SRR USRS

SRS AL
L — .1

TEET
BRI F R

HE—

KRG 6

G
i}

PAD Fil PC





7、 系统安装
[image: image4.png]KORB A

vt
n
wooa | 7

mokey |
I

gl Bl =rr

.

FERFSHREY

BUTE RGN

FESRUEH REEN

RPN HIEER RBEEN  PERESR




北京视通科技有限公司    网址：www.avsys.cn     

