AS-AT-RPT4高清录播一体机

高清录播一体机                                             
[image: image1.png]POWER STAUTS HDD

@ 220v~50Hz

—AUDIOIN— —RS485/422—
Al G A2 G A3 T+ T- G R+ R-

o o o o
o o o o o o

Al G A2 G A4 TX RX G
L AUDIOOUT] IN L RsS232_]

HDMI/DVI/VGAIYPbPr-1 HDMI/DVI/VGAYPbPr-2 /a6 A HDMI/DVI/VGAIYPbPr-3 HDMI/DVI/VGA/YPbPr-4





1、 概述 
随着信息化的发展，政府机构、企事业单位、教育培训机构都建立起多媒体会议室，多媒体会议室以其功能的多样性（如现场会议、视频会议、培训教学等）得到迅速普及。 随着多媒体会议系统的建设，录播系统应运而生。录播系统不仅可以对视频会议进行录制，也可单独对本地会议进行录制。可以把多媒体会议录制存储，日后进行会议点播或资料存档以备日后查阅；也可以对多媒体会议进行直播，满足远程听会。
AS-RPT高清录播一体机，集图像编码、画面合成、流媒体转发、录制、直播、点播、管理应用等功能于一体。该系统采用Linux操作系统与B/S架构，为用户观看直播/点播提供统一界面；
产品特点                                                 
硬件架构

· 集图像编码、画面合成、流媒体转发、录制、直播、点播、管理应用等功能于一体； 
· 输入输出信号格式丰富，支持HDMI/DVI/SDI/VGA/YPbPr等各类高清信号； 

· 单台设备支持4路混合图像信号输入；
· 标准1U高度，占用空间小，能耗低。
软件特点
· B/S架构设计，网页操作一键录制、停止，操作简单易用；

· 开放集成接口，可以与第三方中控，或软件集成；
· 支持多流多画现、单流单画面、单流多画面等多种录制模式；

· 同一会议室最大支持9个信号的同时录制，直播、点播自定义画面布局播放方式；可以通过下拉选信号源； 
· 同一信号可以配置给多个会议室，实现同一会议给不同关注对像直点播画面；

· 大容量转发能力，能同时支持50路的单播、点播; 

· 低耦合设计，不占用MCU任何资源，对视频会议运行状态无任何干扰——无忧享用; 

· 系统采用嵌入式Linux操作系统，专用硬件平台稳定可靠，抗病毒黑客攻击，易于维护管理。

视频编/解码

· 单台设备支持5路1080p H.264本地编码、1路画面合成；
· 支持RTSP/RTP/RTMP/ ONVIF2.0标准网络音视频流协议；

· 支持从QCIF~1080P 的网络视频的自适应编解码；
· 多协议音频编解码：支持G.711、AAC、G.722多协议音频解码 
· 支持主流厂家的网络摄像机（H.264/RTSP）的接入功能；（海康威视、大华、安讯士等）兼容厂家不断增加中；
2、 录播应用模块

[image: image2.emf]高清录播系统

录播流媒体管理系统

IPTV会议公告发布系统


直播页面展示

[image: image3.png]ERRERG

] (250)

B EEsuEEE

HERs

H

HERs

H

HERs

H

LEERIUxTF O0H

Rl | EeEE

HERs

H

ot (250)
HERs

H

HERs

H

2017-02-13 11:20 28—




点播页面展示

[image: image4.png]



会议配置页面展示

[image: image5.png]LwsRiCxF

Forhe

@





3、 录播功能模块


[image: image6.emf]用户登录 会议控制 录制文件 系统管理

直播 /录制

暂停 /停止

定时控制

文件命名

文件删除

文件分类

文件下载

会议室管理

编码器管理

服务器管理

存储管理

用户组管理

会议模板管理

用户权限管理

用户管理

高清录播放系统

录控管理

直播管理

点播管理

索引管理

登录管理


4、 系统应用框图

[image: image7.emf]控制平台 远程直播

功放输出 源画面显示 合成画面显示

视频 ， 音频输入

视频 ， 音频输出

局域网

中央控制

ipad播控终端

IPTV发布平台 设备控制


1. 硬件信号技术参数
	型号

技术规格
	AS RPT-4-D-2T

	数字视频 HDMI/DVI

	输入最高分辨率：
	1080P60HZ

	像素信号带宽:
	165MHz, 全数字

	像素信号电压:
	2.9V/3.3V

	阻抗：
	50 Ω

	VGA

	输入输出阻抗： 
	75欧姆

	带宽： 
	300MHz －3dB

	最大直流偏差：
	15mV

	YPbPr

	输入输出阻抗： 
	75欧姆

	带宽： 
	300MHz －3dB

	最大直流偏差：
	15mV

	音频信号
	

	线路音频输入阻抗：
	20K欧姆

	线路音频输入电平：
	2Vp-p

	输出阻抗：
	75Ω

	带宽：     
	20-20KHz

	信噪比：   
	>86dB

	控制

	网络接口
	10M/100M//1000M自适应

	RS-232/RS422/RS485
	1200~115200 bps

	规格
	

	电源/功率
	AC/220V;小于或等于 <20W

	温度
	工作温度: 0℃ ~ +70°C; 温升：<20°C

	湿度
	储存、使用湿度:10% ~ 90%

	产品重量
	2kg

	平均故障间隔时间
	30,000 小时

	质保
	1年免费保修,终生维护


2. 编解码技术参数
	参数
	AS-RPT【高清录播一体机】

	编解码
	5路1080P编码、1路1080P解码

	视频输入
	4路高清、或1路高清输入

	视频输出
	1路VGA、1路DVI

	音频处理
	4路线路输入、2路输出

	控制接口
	1路RS232、1路RS485/RS422

	画面合成
	2/4/6/8多种模式选择，合成分辨率1080P、720P可选

	视频编码
	H.264 High Profile

	编码分辨率
	QCIF/CIF/D1//XGA/SXGA/720P/1080P/1920*1200

	编码帧率
	默认：30帧/秒；帧率可从60~5之间任意设置

	视频码率
	64Kbps – 8Mbps可调

	码流格式
	RTSP（版本RCF2326）

	音频编码
	AAC、G.711、G.722

	网络协议
	TCP/UDP/HTTP/RTSP/RTMP/ONVIF2.0

	直点播数量
	32个点

	文件格式
	MP4

	控制方式
	前面板、网页、第三方中控、第三方平台


_1537430653.vsd

�

�

�

�

控制平台


远程直播


功放输出


源画面显示


合成画面显示


视频，音频输入


视频，音频输出



_1567420953.vsd
高清录播系统


录播流媒体管理系统


IPTV会议公告发布系统



_1524980471.vsd
用户登录


会议控制


录制文件


系统管理


直播/录制


定时控制


暂停/停止


文件命名


文件删除


文件分类


文件下载


会议室管理


编码器管理


服务器管理


存储管理


用户组管理


会议模板管理


用户权限管理


用户管理


登录管理


高清录播放系统


录控管理


直播管理


点播管理


索引管理



